Instrukcja Obsługi BC300

Wersja polska. 07/2022

Urządzenie posiada znak CE zgodnie z postanowieniami Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WPROWADZANIE URZĄDZEŃ NA RYNEK WE W RAMACH MDD 93/42/EWG

SELVAS Healthcare, Inc.

155, Sinseong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34109 Republika Korei

TEL: 82-42-879-30

00, FAKS: 82-42-864-4462

VITAKO Sp. z o.o.

Ul. Stanisława Żaryna 7/C.01, 02-593 Warszawa, Poland

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

Przeznaczenie ...............................................................................................................................5

Definicje słów ...............................................................................................................................5

Klasyfikacja i zgodność .................................................................................................................6

Środki ostrożności ........................................................................................................................6

Symbole i informacje dotyczące bezpieczeństwa …………………….……………………….......................9

Wytyczne dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).........................................11

ABOUT BODY COMPOSITION ………………………..12

Body Composition........................................................12

Obesity...............................................................................12

Necessity of Body Composition Analysis..........12

Waist to hip ratio..........................................................12

Abdominal Fatness.......................................................13

Segmental Analysis......................................................13

Age Matched of Body.................................................13

TERM AND FUNCTION OF EACH PART ………………………14

Basic Package...........................................................................14

Options........................................................................................14

Main Body..................................................................................17

Front Part..........................................................................17

Rear Part............................................................................18

Base Part............................................................................19

Bottom of the head part...........................................20

Key Pad..............................................................................21

INSTALLATION …………………………………….22

Installation of product.........................................................22

Power Supply............................................................................24

Peripheral Device Installation...........................................25

Connecting Computer................................................25

Connecting Printer.......................................................25

Connecting Blood Pressure Monitor...................26

Replacing of thermal paper (Option)..................27

SYSTEM SETUP …………………………………28

Entering SYSTEM SETUP.....................................................28

Menu in SYSTEM SETUP.....................................................28

Selecting a Menu in SYSTEM SETUP............................29

Exiting SYSTEM SETUP.........................................................29

Moving to SYSTEM SETUP.................................................29

Setup............................................................................................30

DATE/TIME........................................................................30

VOLUME.............................................................................31

PRINT..................................................................................31

PRINT POSITION............................................................32

CLOTHES............................................................................33

ABDOMINAL FATNESS................................................33

DATE TYPE........................................................................34

THERMAL PRINT............................................................35

Communication..............................................................35

ID usage............................................................................36

Abdominal Circumference........................................37

GUIDE..................................................................................38

CHILD/ADULT/AUTO....................................................38

HEIGHT METER...............................................................39

MEASUREMENT AND ANALYSIS …………………….41

Precautions for Measurement..........................................41

Correct Posture........................................................................42

How to Touch Plate Electrodes..............................42

How to Touch Handle Electrodes..........................42

Measuring Posture........................................................43

Measuring Procedure...........................................................43

Basic Analysis..................................................................44

Result screen...................................................................48

Printing the results and Restarting......................48

Analysis Using Blood Pressure Monitor/Software Program.............................................................................49

STORAGE OF DATA USING USB MEMORY …………..51

Storage of data........................................................................51

Select of FLASH MEMORY........................................51

Select of USB MEMORY.............................................51

ID Search (Only with FLASH MEMORY)......................52

Data Deletion (Only with FLASH MEMORY).............52

Data Backup (Only with FLASH MEMORY)................53

RESULT INTERPRETATION ………………………………….54

STORAGE & MAINTENANCE …………………………….58

ERROR & REPAIR ……………………………………60

Kinds of Error & Repair.......................................................60

Error & Repair..........................................................................61

AFTER SERVICE63

AFTER SERVICE........................................................................63

PACKING AND TRANSPORT..............................................63

SPECIFICATION ………………………………………65

WARRANTY ………………………………………67

WPROWADZENIE

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami przed użyciem tego produktu i przechowywanie ich wraz z produktem. Jeśli nie masz pewności co do wskazówek lub problemów pojawiających się podczas używania produktu, prosimy o kontakt z firmą SELVAS Healthcare lub jej lokalnym dystrybutorem w miejscu zakupu. Udzielimy szczegółowych instrukcji.

PRZEZNACZENIE

To urządzenie mierzy impedancję metodą analizy impedancji bioelektrycznej i dostarcza wiele informacji na podstawie zmierzonej impedancji i wprowadzonych danych osobowych (wzrost, wiek, płeć, waga).

Dostajemy informacje o składzie ciała takie jak: MBF, LBM, SLM, TBW, masę białkową, masę mineralną itp. oraz informacje takie jak BMI, PBF, BMR, analiza jamy brzusznej, AMB, analiza segmentowa, przewodnik kontrolny itp.

Miejsce zastosowania urządzenia to środowisko profesjonalnej opieki zdrowotnej, a nie środowisko domowej opieki zdrowotnej.

DEFINICJE SŁÓW

Aby zapewnić bezpieczną pracę i długoterminową wydajność, konieczne jest, aby w pełni zrozumieć funkcje, obsługę i konserwację czytając ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wszystkie ostrzeżeni i uwagi zawarte w niniejszym dokumencie.

Informacje o szczególnym nacisku, przedstawione są według poniższych oznaczeń.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na ważną informację dotyczącą możliwego zagrożenia, które może spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć, znaczne uszkodzenia mienia, jeśli ostrzeżenie zostanie zignorowane.

UWAGA

Wskazuje na ważną informację dotyczącą możliwego zagrożenia, które może spowodować lekkie obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia, jeśli ostrzeżenie zostanie zignorowane.

WSKAZÓWKA

Wskazuje na ważną informację dotyczącą instalacji, obsługi i konserwacji tego urządzenia. Różni się ona od „Ostrzeżenia” lub „Uwagi”.

KLASYFIKACJA I ZGODNOŚĆ

1) To urządzenie jest sklasyfikowane jako;

- Klasa 1 typ-BF przeciwko wstrząsowi elektrycznemu.

- Zwykły, niewodoodporny sprzęt.

- Urządzenie nie nadaje się do stosowania w obecności mieszanek środków znieczulających, łatwopalnych, zgodnie z normą IEC 60601-1: 2005/A1:2012  (bezpieczeństwo podstawowe i wykonanie elektrycznych urządzeń medycznych).

2) To urządzenie jest zgodne z klasą A dla emisji hałasu, poziomem B dla hałaso-odporności, zgodne z normami IEC 60601-1-2: 2014 (wymagania kompatybilności elektromagnetycznej).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem bezpieczeństwa operatora, badanego, a także niezawodności urządzenia.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, proszę zwracać uwagę na znaki bezpieczeństwa:

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek problemy z urządzeniem, natychmiast je wyłącz i skontaktuj się z producentem - Selvas Healthcare lub jej autoryzowanym sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest określone jako Klasa 1 typ BF - jednostka zgodna ze standardem IEC 60601-1:2005/A1:2012 (bezpieczeństwo podstawowe i niezbędne wykonanie elektrycznych urządzeń medycznych). Dlatego pacjenci nigdy nie mogą dotykać lub obsługiwać wewnętrznych elementów systemu.

Nie modyfikuj urządzenia. Jeśli potrzebna jest modyfikacja, skontaktuj się z naszym autoryzowanym dystrybutorem – VITAKO.

Urządzenie zostało dostosowane podczas produkcji do maksymalnej wydajności. Nie modyfikuj żadnych elementów sprzętu, poza tymi, opisanymi w instrukcji.

Jednostka musi być obsługiwana tylko przez, lub pod nadzorem osoby wykwalifikowanej z naszej firmy lub naszych dystrybutorów.

Jeśli planujesz podłączenie dowolnego urządzenia innego producenta elektrycznie lub mechanicznie do analizatora, skontaktuj się z VITAKO. Jeśli podłączasz komputer lub inny system do jednostki (RS-232C), załączane systemy powinny posiadać certyfikat IEC 950 lub spełniać równoważne normy dotyczące urządzeń do przetwarzania danych. Konfiguracje powinny być zgodne ze standardem systemu EN 60601-1:2005/A1:2012. Każdy, kto podłącza dodatkowe urządzenia do obróbki sygnału wejściowego lub wyjściowego konfiguruje system medyczny według standardu EN IEC 60601-1:2005/A1:2012

Unikaj poniższych warunków środowiska podczas użytkowania i przechowywania; - Gdy temperatura spadnie poniżej -25°C lub przekroczy 70°C.                                  - Gdy ciśnienie atmosferyczne spadnie poniżej 70kPa (700mbar) oraz wzrośnie powyżej 106kPa (1060mbar).

- Gdy wilgotność jest wyższa niż 93%.                                   					          - Gdy urządzenie jest narażone na bezpośredni strumień wody lub zalanie.              	           - Gdy urządzenie jest narażone na kontakt z kurzem. 					          - Gdy urządzenie jest narażone na kontakt z parą wodną.				                       - Gdy urządzenie jest narażone na kontakt ze słonym środowiskiem. 			          - Gdy urządzenie jest narażone na kontakt z łatwopalnym gazem. 	 			           - Gdy urządzenie jest narażone na nadmierne wstrząsy i wibracje.				           - Gdy kąt nachylenia powierzchni montażowej przekracza 10°. 				           - Gdy urządzenie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń medycznych zgodnie z IEC 60601-1-2:2007. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w typowej instalacji medycznej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia innych urządzeń znajdujących się w pobliżu. Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli praca urządzenia powoduje zakłócenie działania innych urządzeń, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z następujących sposobów; 											          - Zmiana położenia urządzenia odbiorczego. 					                       - Zwiększenie dystansu między urządzeniami. 						           - Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączone są pozostałe urządzenia.  								 	           - Skontaktowanie się z autoryzowanym przedstawicielem producenta - VITAKO.

Nie dotykaj złącza wejściowego i wyjściowego oraz pacjenta jednocześnie.

Oświadczenie, że ELEKTRYCZNY SPRZĘT MEDYCZNY (EMC – ELECTRICAL MEDICAL EQUIPMENT) wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących EMC i powinien być instalowany i uruchamiany zgodnie z zaleceniami dotyczącymi EMC zawartymi w DOKUMENTACH TOWARZYSZĄCYCH;

Oświadczenie, że przenośny sprzęt i mobilne przekaźniki radiowe mogą wpływać na ELEKTRYCZNY SPRZĘT MEDYCZNY.

Proszę skonsultować się z lekarzem lub wyszkolonym pracownikiem służby zdrowia aby zinterpretować wyniki pomiarów.

Pomiary mogą być zakłócone, jeśli to urządzenie jest używane w pobliżu telewizorów, kuchenek mikrofalowych, sprzętu rentgenowskiego lub innych urządzeń z silnymi polami elektrycznymi. Aby zapobiec takim zakłóceń, należy używać analizatora w odpowiedniej odległości od takich urządzeń lub je wyłączać.

W przypadku niepoprawnego korzystania z urządzenia, niezgodnego ze wskazówkami zawartymi w instrukcji, odpowiedzialność za uszkodzenie ciała lub mienia lub jakiekolwiek inne szkody ponosi użytkownik. Tę instrukcję stworzono dla celów informacyjnych i nie może ona zastąpić porady lekarza czy być wskazówką do rozwiązania jakiegokolwiek problemu zdrowotnego. Nie wolno używać informacji zawartych w instrukcji do diagnozy lub leczenia problemów zdrowotnych lub zastosowania leczenia farmakologicznego na własną rękę. Jeśli masz, lub podejrzewasz, że masz problem zdrowotny, skonsultuj go z lekarzem. Uszkodzony sprzęt lub akcesoria muszą być spakowane w zamienne kartony w przypadku wysyłki od Państwa do VITAKO. Koszty wysyłki i ubezpieczenia w przypadku przesyłki zwrotnej leżą po stronie użytkownika.